Кондуктометрическое титрование

Анализ смеси растворов серной кислоты и сульфата меди

Определение основано на последовательной нейтрализации раствором гидроксида натрия серной кислоты и дальнейшем осаждении Сu2+ в виде гидроксида меди. При этом на кривой титрования наблюдается два скачка титрования.

Реактивы, посуда и аппаратура

- Кондуктометр;

- Весы аналитические с погрешностью 0,0002 г;

- Кондуктометрическая ячейка;

- Магнитная мешалка с якорем;

- Пипетка Мора вместимостью 20,00 см3;

- Пипетка градуированная вместимость. 25,00 см3;

- Бюретка вместимостью 25,00 см3;

- Цилиндр, вместимостью 100,0 см3;

- Бюкс;

- Стакан химический, вместимостью 50;100; 150 см3;

- Раствор гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль-экв/ дм3;

- Кислота соляная, раствор концентрацией 0,1 моль-экв/дм3;

- Анализируемая проба.

Стандартизация раствора NaOH по рабочему раствору НСl

В ячейку для титрования (химический стакан) вносят 15,00 см3 раствора HCl концентрацией 0,1 моль-экв/дм3 и приливают 50-60 см3  дистиллированной воды так, чтобы уровень раствора полностью покрыл рабочую часть электродов и при непрерывном перемешивании, титруют раствором NaOH порциями по 0,50 см3 не прекращая перемешивание. Регистрируют показания прибора после введения каждой порции титранта. Титрование продолжают до тех пор, пока не обнаружат излом на кривой титрования, после чего измеряют удельную электропроводность еще в 6–7 точках. По полученным данным строят кривую титрования в координатах «объем титранта – показания прибора» при помощи программы МSExcel. Графически находят точку эквивалентности и рассчитывают коэффициент поправки. Титрование следует провести три раза.

Графически находят точку эквивалентности и рассчитывают коэффициент поправки.

Коэффициент поправки вычисляют с точностью до четвертого знака после запятой по каждой аликвоте раствора установочного вещества в соответствии с формулой:

,

где V – объем раствора соляной кислоты концентрацией 0,1 моль-экв/ дм3, взятый для титрования, см3;

V1 – объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, см3.

Расхождение между коэффициентами не должно превышать 0,001. Из вычисленных значений коэффициентов берут среднее арифметическое. Если один из коэффициентов не укладывается в требования расхождения, допускается рассчитать среднее значение по двум результатам. Это значение коэффициента поправки должно быть равным 1,0000 ± 0,0300.

Далее рассчитывают точную молярную концентрацию эквивалента С (NaOH), моль-экв/дм3, с учетом полученного коэффициента поправки. Точная молярная концентрация эквивалента вещества в растворе выражается четырьмя значащими цифрами после запятой.

Выполнение работы:

Анализируют две параллельные пробы.

В ячейку для титрования пипеткой переносят 20,00 см3  анализируемой пробы, приливают 80,0 см3  дистиллированной воды так, чтобы уровень раствора полностью покрыл рабочую часть электрода и при непрерывном перемешивании титруют раствором гидроксида натрия порциями по 0,50 см3 не прекращая перемешивание. Регистрируют в протоколе показания прибора после введения каждой порции титранта. Конечная точка при титровании отвечает изломам на кривой титрования.

Строят кривую титрования в координатах удельная электропроводность – объем раствора NaOH, . используя МS Excel. По изломам кривой находят объемы NaOH в точках эквивалентности, соответствующие конечной точке титрования компонентов пробы.

По формулам титриметрического анализа рассчитывают массовую концентрации серной кислоты и сульфата меди в анализируемой пробе (г/см3).

За результат определения принимаются среднее арифметическое двух определений относительное расхождение между которыми не превышает 15 %. Относительная погрешность анализа составляет 20 % при доверительной вероятности P=0,95.

Результат измерения представить в виде:

X̅ ± ∆, г/см3

Результаты округляют в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. Приложение Е.

Приложение Е

Правила округления при обработке результатов измерений

Е.1 Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.

Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами

Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:

- при точных измерениях;

- если первая значащая цифра не более трех.

Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

Е.4 Сохраняемую, значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.