Приложение №5

Инструкция по выполнению конкурсного задания для участников

Модуль А:

Задание А1:

Сборка, программирование и пуско-наладка сборочно-транспортной станции

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка станции с магазином и конвейером |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения Задания А1 Модуля А |  |
| ### 180мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Панель управления |
| 2 | - Модуль конвейер |
| 3 | - Модуль выдачи заготовок |

ПОЗИЦИИ ЗАГОТОВКИ НА КОНВЕЙЕРЕ

| Номер позиции | Наименование позиции |
| --- | --- |
| 1 | - Конец конвейера |
| 2 | - Зона идентификации (оптический и индуктивный датчики) |
| 3 | - Модуль выдачи заготовок |

| - Исходное положение модулей станции: |  |
| --- | --- |
|  | - Модуль выдачи заготовок: - цилиндр магазина выдвинут; - Конвейер: - Конвейер выключен. - Сепаратор поднят - Отсутствуют заготовки на конвейерной ленте |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТАНЦИИ |  |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

H1 - Сигнальная лампа. Сообщение о работе конвейера.

S1 - кнопка "Ключ". Переключение между ручным и автоматическим режимами.

S2 - Кнопка запуска. Запустите алгоритм программы.

Man - ручной режим Auto - автоматический режим

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ

Информация о подключении ДАТЧИКОВКмногополюсному модулю ввода-вывода

|  | PIN | Цвет | M8 connectorfoot | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входы |  |  |
|  | 1 | Белый | 0 | Переключатель S1 |
|  | 3 | Зеленый | 2 | Кнопка "Старт" S2 |
|  | 5 | Серый | 4 | Датчик положения "цилиндр втянут" |
|  | 7 | Синий | 6 | Индуктивный датчик |
|  | 9 | Черный | 8 | Оптический датчик |
|  | 11 | Серо-розовый | 10 | Оптический датчик |
|  |  | Выходы |  |  |
|  | 2 | Коричневый | 1 | Выдвинуть цилиндр |
|  | 4 | Желтый | 3 | Опустить сепаратор |
|  | 6 | Розовый | 5 | Сигнальная лампа H1 |
|  | 8 | Красный | 7 | не используется |
|  | 10 | Пурпурный | 9 | не используется |
|  | 12 | Красно - синий | 11 | не используется |
|  |  | Powerconnection |  |  |
|  | 13 | Бело - зелёный | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | 14 | Коричнево - зелёный | 0-7 / 3 | 0V |
|  | 15 | Бело - жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

ИНФОРМАЦИЯ ОПОДКЛЮЧЕНИИ контроллер двигателя постоянного тока

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI0 Заготовка в зоне идентификации

DI1 Заготовка в конце конвейера

DI2 Пневмоцилиндр магазина втянут

DI3 Индуктивный датчик

DI4 Кнопка "Старт" S2

DI 5 ПереключательS1

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO0 Конвейер движется влево (в сторону сброса заготовки)

DO1 Конвейердвижется вправо

DO 2 Опустить сепаратор

DO 3 Включить лампу H1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| POS :ПОЗИЦИЯ | L :ИНДИКАТОР/ЛАМПА |
| --- | --- |
| ПОЗ: 1 = Буфер магазина ПОЗ: 2 = Зона идентификации ПОЗ: 3 = Конец конвейерной ленты ПОЗ: 4 = Накопитель (скат) | Л1: = Лампа H1 |

| B :КНОПКА/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | WP :СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| К1 = СТАРТ К2 = ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ[AUTO (0) / MAN (1)] | ЗГ1 = ПЛАСТИКОВАЯ ЗГ2 = МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| * | Цвет и ориентация заготовки определяется группой оценки |

дополнительная информация

В зависимости от цвета и ориентации, заготовка будет перемещена в различные позиции.

|  | ПЛАСТИКОВАЯ | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |
| --- | --- | --- |
| Процесспослеидентификации |  |  |
| Накопитель |  | X |
| Конецконвейернойленты | X |  |

Задание А2:

Обслуживание, поиск и устранение неисправностей и пуско-наладка сборочно-транспортной станции

| ### Обслуживание, поиск и устранение неисправностей и пуско-наладка сборочно-транспортной станции |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения ЗАДАНИЯ А2 Модуля А |  |
| ### 60мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Панель управления |
| 2 | - Световая колонна |
| 3 | - Модуль конвейер |
| 4 | - Модуль выдачи заготовок |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ:

| ПРОВОД; СИГНАЛ. 4 (серый); Краснаялампа. 2 (желтый); Желтаялампа. 1 (зеленый); Зеленаялампа. 3 (белый); 0 V. 5 (коричневый); Неиспользуется. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОВОД; СИГНАЛ. 3 (коричневый); Краснаялампа. 2 (желтый); Желтаялампа. 1 (зеленый); Зеленаялампа. GND (белый); 0 V. |  |  |  |

Внимание!

Не обрезайте кабель светофора, сверните его в кольцо или упакуйте в кабельные каналы.

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI0 Заготовка в зоне идентификации

DI1 Заготовка в конце конвейера

DI2 Пневмоцилиндр магазина втянут

DI3 Индуктивный датчик

DI4 Кнопка "Старт" S2

DI 5 ПереключательS1

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO0 Конвейер движется влево (в сторону конца конвейера)

DO1 Конвейердвижется вправо

DO 2 Опустить сепаратор

DO 3 Включить лампу H1

DO 4Зелёный сигнал светофора

DO 5 Жёлтый сигнал светофора

DO 6 Красный сигнал светофора

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| ПОЗ :ПОЗИЦИЯ |  | Л :ИНДИКАТОР/ЛАМПА |
| --- | --- | --- |
| ПОЗ: 1 = Буфер магазина ПОЗ: 2 = Зона идентификации ПОЗ: 3 = Конец конвейерной ленты ПОЗ: 4 = Накопитель (скат) | Л1: = Лампа H1 Л2: = зеленая СИГНАЛЬНЯ ЛАМПА Л3: = желтаяСИГНАЛЬНЯ ЛАМПА Л4: = красная СИГНАЛЬНЯ ЛАМПА |  |

| К :КНОПКА/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ЗГ :СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| К1 = СТАРТ К2 = ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ[AUTO (0) / MAN (1)] | ЗГ1 = ПЛАСТИКОВАЯ ЗГ2 = МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| * | Цвет и ориентация заготовки определяется группой оценки |
| ** | В один момент времени горит только одна сигнальная лампа светофора |

дополнительная информация

В зависимости от цвета и ориентации, заготовка будет перемещена в различные позиции.

|  | ПЛАСТИКОВАЯ | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |
| --- | --- | --- |
| Процесспослеидентификации |  |  |
| Накопитель |  | X |
| Конецконвейернойленты | X |  |

Модуль Б:

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка Мехатронной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы линии, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения модуля Б |  |
| ### 240мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Модуль установки крышки |
| 2 | Модуль выдачи заготовки |
| 3 | - Панель управления |
| 4 | - Световая колонна |

- Исходное положение модулей станции:

- Модуль установки крышки: - Все пневмоцилиндры втянуты - Вакуум выключен - Исходное состояние станции согласно заданию А2 модуля А

ПОзиции заготовки на конвейере

| Номер позиции | Наименование позиции |
| --- | --- |
| 1 | - Площадка для крышки |
| 2 | Позиция установки крышки |
| 3 | - Позиция определения заготовки |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТАНЦИИ |  |
| --- | --- |

Пневматика

| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ УПАКОВКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ |  | ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ МногополюснОГО модулЯ ввода/вывода станции упаковки

|  | ЦВЕТ ПРОВОДА | РАЗЪЕМ M8 | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Input |  |  |
|  | Белый | 0 | Цилиндр (вертикальная направляющая) втянут |
|  | Зеленый | 2 | Цилиндр (вертикальная направляющая) выдвинут |
|  | Серый | 4 | Цилиндр (горизонтальная направляющая) втянут |
|  | Синий | 6 | Цилиндр (горизонтальная направляющая) выдвинут |
|  | Черный | 8 | Не используется |
|  | Серо-розовый | 10 | Не используется |
|  | Output |  |  |
|  | Коричневый | 1 | Переместить захват вниз |
|  | Желтый | 3 | Переместить захват вверх |
|  | Розовый | 5 | Выдвинуть цилиндр |
|  | Красный | 7 | Задвинуть цилиндр |
|  | Фиолетовый | 9 | Включить вакуум |
|  | Красно-синий | 11 | Не используется |
|  | Подключение питания |  |  |
|  | Бело-зелёный | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | Коричнево-зелёный | 0-7 / 3 | 0V |
|  | Бело-жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI0 Датчик цвета

DI1 Заготовка в конце конвейера

DI2 Пневмоцилиндр магазина втянут

DI3 Индуктивный датчик

DI4 Кнопка "Старт" S2

DI 5 ПереключательS1

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO0 Конвейер движется влево (в сторону сброса заготовки)

DO1 Конвейердвижется вправо

DO 2 Опуститьсепаратор

DO 3 Включить лампу H1

DO 4Зелёный сигнал светофора

DO 5 Жёлтый сигнал светофора

DO 6 Красный сигнал светофора

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI0 Цилиндр (вертикальная направляющая) выдвинут

DI1 Цилиндр (вертикальная направляющая) втянут

DI 2 Цилиндр (горизонтальная направляющая) выдвинут

DI 3 Цилиндр (горизонтальная направляющая) втянут

DI 4 Цилиндр для определения высоты заготовки опущен

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Переместитьзахватвниз

DO 1 Переместитьзахватвверх

DO 2 Выдвинутьгоризонтальныйцилиндр

DO 3 Задвинутьгоризонтальныйцилиндр

DO 4 Включить вакуум

DO 5 Опустить цилиндр для определения высоты заготовки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| ПОЗ :ПОЗИЦИЯ | Л :ИНДИКАТОР/ЛАМПА |
| --- | --- |
| ПОЗ: 1 = Буфер магазина ПОЗ: 2 = Зона идентификации ПОЗ: 3 = Позиция установки крышки ПОЗ: 4 = Накопитель (скат) ПОЗ:5 = Площадка для крышек | л1: = Лампа H1 Л2: = зеленая СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА Л3: = желтаяСИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА Л4: = красная СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА |

| К :КНОПКА/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ЗГ :СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| К1 = СТАРТ К2 = ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ[AUTO (0) / MAN (1)] | ЗГ1 = подходит для заказа ЗГ2 = не подходит для заказа ЗГ+К= деталь закрытая крышкой |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| * | Цвет и ориентация заготовки определяется группой оценки |
| ** | В один момент времени горит только одна сигнальная лампа светофора |

дополнительная информация - в зависимости от цвета и ориентации, заготовка будет перемещена в различные позиции.

|  | КРАСНАЯ | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ЧЕРНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Готовоеизделие |  |  |  |
| Порядокизделийнанакопителе | 1 | 2 | 3 |

|  | ЧЕРНАЯ | МЕТАЛЛ | КРАСНАЯ | НЕ ПОДХОДИТ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | ОТВЕСТИЕМ ВНИЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подходитдлязаказа | X | X | X |  |  |
| Процесспослеидентификации |  |  |  |  |  |
| Накрытькрышкой | X | X |  |  |  |
| Накопитель | X | X | X |  |  |
| Позиция установки крышки |  |  |  | X | X |

упаковать /накрытькрышкой:

Модуль В:

Задание В1:

Оптимизация производственной линии

| ### Оптимизация производственной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Производственная линия нуждается в оптимизации, вам необходимо повысить производительность, уменьшив время обработки заготовок. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения задания В1 Модуля В |  |
| ### 90мин |  |

Целью выполнения задания является высокопроизводительная и надежная производственная линия.

Условия:

- Допускается изменение программы ПЛК

- 6 деталей будут задействованы, необходимо отсортировать детали согласно плану сортировки

- Максимальное рабочее давление 5 бар

- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновение деталей на конвейерных лентах допустимы)

- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без изменения электро и пневмо проводки.

- Детали будут загружены в случайном порядке

Исключения:

- Допустимо наличие более 1 детали на конвейерной ленте

- Нажатие кнопки «СТАРТ» однократное (6 деталей должны быть отсортированы в автоматическом режиме)

- Перемещение вручную деталей, механизмов и т.д. недопустимо

- Состояние световой индикации проверяется только при запуске системы и в конце работы линии

- Время фиксируется только после того, как магазин пуст и все детали корректно отсортированы, световая колонна работают синхронно в режиме «Бегущие огни»

По истечению 60 минут система должна быть готова к запуску.

По окончанию выполнения задания, три представителя оценивающей команды засекают время производства 6-ти деталей. В зачет идет среднее значение из трех полученных.

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал: Т1 (входы)

DI0 Датчик цвета

DI1 Заготовка в конце конвейера

DI2 Пневмоцилиндр магазина втянут

DI3 Индуктивный датчик

DI4 Кнопка "Старт" S2

DI 5 ПереключательS1

I/O Терминал: Т1 (выходы)

DO0 Конвейер движется влево (в сторону сброса заготовки)

DO1 Конвейердвижется вправо

DO 2 Опустить сепаратор

DO 3 Включить лампу H1

DO 4Зелёный сигнал светофора

DO 5 Жёлтый сигнал светофора

DO 6 Красный сигнал светофора

I/O Терминал: Т2 (входы)

DI0 Цилиндр (вертикальная направляющая) выдвинут

DI1 Цилиндр (вертикальная направляющая) втянут

DI 2 Цилиндр (горизонтальная направляющая) выдвинут

DI 3 Цилиндр (горизонтальная направляющая) втянут

DI 4 Цилиндр для определения высоты заготовки опущен

I/O Терминал: Т2 (выходы)

DO 0 Переместитьзахватвниз

DO 1 Переместитьзахватвверх

DO 2 Выдвинутьгоризонтальныйцилиндр

DO 3 Задвинутьгоризонтальныйцилиндр

DO 4 Включить вакуум

DO 5 Опустить цилиндр для определения высоты заготовки

дополнительная информация - в зависимости от цвета и ориентации, заготовка будет перемещена в различные позиции.

|  | КРАСНАЯ | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ЧЕРНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Готовоеизделие |  |  |  |
| Порядокизделийнанакопителе | 1 | 2 | 3 |

|  | ЧЕРНАЯ | МЕТАЛЛ | КРАСНАЯ | НЕ ПОДХОДИТ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | ОТВЕСТИЕМ ВНИЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подходитдлязаказа | X | X | X |  |  |
| Процесспослеидентификации |  |  |  |  |  |
| Накрытькрышкой | X | X |  |  |  |
| Накопитель | X | X | X |  |  |
| Позиция установки крышки |  |  |  | X | X |

упаковать /накрытькрышкой:

Задание В2:

Техническое обслуживание производственной линии

| ### Техническое обслуживание производственной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Произошел сбой в работе станции. Компоненты линии повреждены и нуждаются в замене. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения задания В2 Модуля В |  |
| ### 60мин |  |