Приложение №5

Инструкция по выполнению конкурсного задания для участников

Модуль А:

Задание А1:

Сборка, программирование и пуско-наладка сборочно-транспортной станции

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка сборочно-транспортной станции |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения Задания А1 Модуля А |  |
| ### 180мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Скат 1 |
| 2 | - Скат 2 |
| 3 | - Буферная зона |
| 4 | - Магазин |

| - Исходное положение модулей станции: |  |
| --- | --- |
|  | - Модуль магазин для заготовок: - Магазин задвинут; - Цилиндр магазина выдвинут. - Захват: - Захват находится в позиции буферная зона; - Губки захвата закрыты; - Захват поднят. |

Информация о подключении модуля захвата (multipol)

|  | Контакт | Цвет провода | М8 Разьем\Пин | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 0/4 |  | Захват поднят |
|  | 2 | Коричневый | 1/4 |  | Захват опущен |
|  | 3 | Зеленый | 2/4 |  | Позиция скат 2 |
|  | 4 | Желтый | 3/4 |  | Позиция скат 1 |
|  | 5 | Серый | 4/4 |  | Позиция магазин |
|  | 6 | Розовый | 5/4 |  | Буферная зона |
|  | 7 | Синий | 6/4 |  | Заготовка не черная |
|  | 8 | Красный | 7/4 |  | Не используется |
|  | 9-12 | - | - | - | - |
|  | 13 | Бело-зеленый | 0-7 / 1 |  |  |
|  | 14 | Коричнево-зеленый | 0-7 / 2 | 0V |  |
|  | 15 | Бело-желтый | 0-7 / 3 | 0V |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ МОДУЛЯ ЗАХВАТА (ПНЕВМООСТРОВ)

|  | Контакт | Цвет провода | Катушка | Функция контакта | Контакт I/O Терминала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 0 |  | Опускание хвата |
|  | 2 | Коричневый | 1 |  | Закрытие захвата |
|  | 3 | Зеленый | 2 | - |  |
|  | 4 | Желтый | 3 |  | Выдача заготовки из магазина |
|  | 5-13 | - | - | - |  |
|  | 14 | Коричнево-зеленый |  | 0V |  |
|  | 15 | Бело-желтый |  | 0V |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ МОДУЛЯ ЗАХВАТА (Драйвер Двигателя)

|  | Контакт | Контакт I/O Драйвер двигателя | Функция контакта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | Мотор |
|  | 2 | 2 | Мотор |
|  | 3 | А1 | Движение вправо |
|  | 4 | А2 | Движение влево |
|  | 5 | А3 | Не используется |
|  | 6 | I-OUT | Не используется |
|  | 7 | VCC | 24 V |
|  | 8 | GND | 0 V |

Информация о сенсорной панели

СТАРТ

СБРОС

СТОП

Мехатроника

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Экран 01

Начало конвейера

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТАРТ | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 1 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 1 | - | Лампа | Белый (1) Зеленый (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 1 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 4 | Мехатроника | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 5 | СБРОС | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 5 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 5 | - | Лампа | Белый (1) Голубой (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 5 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 9 | СТОП | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 9 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 9 | - | Лампа | Белый (1) Красный (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 9 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 13 | РУЧНОЙ РЕЖИМ | Текст (0) | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 13 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | Текст (1) | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 13 | - | Кнопка | Оранжевый | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 13 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
|  | ЭКРАН 01 | Фон | Белый |  |

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал (входы)

DI0 Захват в позиции скат 1

DI1Захват в позиции скат 2

DI2Захват в позиции магазин

DI3Захват в позиции буферная зона

DI 4Захват поднят

DI 5Захват опущен

DI6Заготовка не черная

DI7Магазин выдвинут (Пневмоцилиндр втянут)

I/O Терминал (выходы)

DО0 Захват движется влево

DО1 Захват движется вправо

DО2 Открыть захват

DО 3 Опустить захват

DO 4 Выдать заготовку

Задание А2:

Обслуживание, поиск и устранение неисправностейи пуско-наладка сборочно-транспортной станции

| ### Обслуживание, поиск и устранение неисправностейи пуско-наладка сборочно-транспортной станции |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения ЗАДАНИЯ А2 Модуля А |  |
| ### 90мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Скат 1 |
| 2 | Скат 2 |
| 3 | - Буферная зона |
| 4 | - Магазин |
| 5 | - Световая колона |

- Исходное положение модулей станции:

- Модуль магазин для заготовок: - Магазин задвинут; - Цилиндр магазина выдвинут. - Захват: - Захват находится в позиции буферная зона ; - Губки захвата закрыты; - Захват поднят.

Схема подключения Световой колонны:

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал (входы)

DI0 Захват в позиции скат 1

DI1Захват в позиции скат 2

DI2Захват в позиции магазин

DI3Захват в позиции буферная зона

DI 4Захват поднят

DI 5Захват опущен

DI6Заготовка не черная

DI7Магазин выдвинут (Пневмоцилиндр втянут)

I/O Терминал (выходы)

DО0 Захват движется влево

DО1 Захват движется вправо

DО2 Открыть захват

DО 3 Опустить захват

DO 4 Выдать заготовку

Модуль Б:

| ### Сборка, программирование и пуско-наладка Мехатронной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы линии, и проведите пуско-наладочные работы. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения модуля Б |  |
| ### 360мин |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ СТАНЦИИ - ВИД СВЕРХУ:

| Номер модуля | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 | - Скат 3 |
| 2 | Скат 4 |
| 3 | - Датчик высоты |
| 4 | - Датчик наличия заготовки в начале конвейера |
| 5 | - Пневмоцилиндр толкателя 1 |
| 6 | - Пневмоцилиндр толкателя 2 |

- Исходное положение модулей станции:

- Конвейер: - Конвейер выключен. - Пневмоцилидр толкателя 1 втянут - Пневмоцилиндр толкателя 2 выдвинут - Исходное состояние станции согласно заданию А2 модуля А

Информация о сенсорной панели

Экран 1

СТАРТ

СБРОС

СТОП

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Отображение

ориентации и цвета заготовки

ПЛАН

Мехатроника

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТАРТ | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 1 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 1 | - | Лампа | Белый (1) Зеленый (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 1 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 4 | Мехатроника | Текст | Белый | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 5 | СБРОС | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 5 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 5 | - | Лампа | Белый (1) Голубой (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 5 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 7 | Отображение ориентации и цвета заготовки | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 9 | СТОП | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 9 | - | Кнопка | - | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 9 | - | Лампа | Белый (1) Красный (0) | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 9 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 11 | - | Отображение ориентации и цвета заготовки во время работы станции. В исходном положении отображается нейтральная заготовка. | В зависимости от текущей детали в процессе обработки | В зависимости от текущей детали в процессе обработки |
| 13 | РУЧНОЙ РЕЖИМ | Текст (0) | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 13 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | Текст (1) | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 13 | - | Кнопка | Оранжевый | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 13 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 16 | ПЛАН | Текст | Белый | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 16 | - | Кнопка | Синий | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 16 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| - | ЭКРАН 01 | Фон | Белый | - |

Скат 1

Скат 2

1

2

3

1

2

3

Главноеменю

Скат 3

3

3

3

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скат 1 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 2 | Скат 2 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 3 | Скат3 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 5 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 5 | 3 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 6 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 6 | 3 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 7 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 7 | 3 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 9 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 9 | 2 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 10 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 10 | 2 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 11 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 11 | 2 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 13 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 13 | 1 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 14 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 14 | 1 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 15 | - | Выбор ориентации, цвета и с крышкой или без крышки заготовка | В зависимости от выбора производственного плана | В зависимости от выбора производственного плана |
| 15 | 1 | Текст | Черный | Текст, Times New Roman, жирныйшрифт |
| 16 | - | Кнопка | Синий | Прямоугольная с округленнымикраями |
| 16 | - | Контур | Черный | Прямоугольная с округленнымикраями |
| - | ЭКРАН 02 | Фон | Белый | - |

Условия, относящиеся к HMI Экран 02:

| Заготовка нейтральная | Заготовка черная | Заготовка Красная | Заготовка серебристая |
| --- | --- | --- | --- |

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИ:

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал (входы)

DI 0 Наличие заготовки в начале конвейера

DI 1 Пневматический цилиндр 1 выдвинут

DI 2 Пневматический цилиндр 1 втянут

DI 3 Пневматический цилиндр 2 втянут

DI 4 Пневматический цилиндр 2 выдвинут

DI5Датчик заполнения скатов

DI 6 Индуктивный датчик

I/O Терминал (выходы)

DO0 Конвейер движется влево

DO1 Конвейер движется вправо

DO2 Втянутьпневмоцилиндр 1

DO3 Втянутьпневмоцилиндр 2

I/O Терминал аналоговый (входы)

AI3Датчик высоты

!!! Выход за время учитывается при условии, что программа ПЛК выполнена на 100% в соответствии с алгоритмом, а так жевсе подключения, проверяемые с помощью simulbox, выполнены в соответствии с таблицей подключений и профессиональная практика выполнена не менее чем на 67%.

Модуль В:

Задание В1:

Оптимизация производственной линии

| ### Оптимизация производственной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Производственная линия нуждается в оптимизации, вам необходимо повысить производительность, уменьшив время обработки заготовок. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения задания В1 Модуля В |  |
| ### 90мин |  |

Целью выполнения задания является высокопроизводительная и надежная производственная линия.

Условия:

- Допускается изменение программы ПЛК

- 9 деталей будут задействованы, необходимо отсортировать детали согласно модулюБ

- Максимальное рабочее давление 6 бар

- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновение деталей на конвейерной ленте допустимо)

- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без изменения электро и пневмо проводки.

- Детали будут загружены в случайном порядке

Исключения:

- Допустимо наличие более 1 детали на конвейерной ленте

- Нажатие кнопки «СТАРТ» однократное (9 деталей должны быть отсортированы в автоматическом режиме)

- Перемещение вручную деталей, механизмов и т.д. недопустимо

- Состояние световой индикации проверяется только при запуске системы и в конце работы линии

- Время фиксируется только после того, как магазин пуст и все детали корректно отсортированы, световые колонны работают синхронно в режиме «Бегущие огни»

По истечению 90 минут система должна быть готова к запуску.

По окончанию выполнения задания, три представителя оценивающей команды засекают время производства 9-ти деталей. В зачет идет среднее значение из трех полученных.

СИГНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА СТАНЦИИМОДУЛЯБ:

Проверка производится с помощью пульта симуляции сигналов (simubox)

I/O Терминал (входы)

DI 0 Наличие заготовки в начале конвейера

DI 1 Пневматический цилиндр 1 выдвинут

DI 2 Пневматический цилиндр 1 втянут

DI 3 Пневматический цилиндр 2 втянут

DI 4 Пневматический цилиндр 2 выдвинут

DI5Датчик заполнения скатов

DI 6 Индуктивный датчик

I/O Терминал (выходы)

DO0 Конвейер движется влево

DO1 Конвейер движется вправо

DO2 Втянутьпневмоцилиндр 1

DO3 Втянутьпневмоцилиндр 2

I/O Терминал аналоговый (входы)

AI3Датчик высоты

Задание В2:

Техническое обслуживание производственной линии

| ### Техническое обслуживание производственной линии |  |
| --- | --- |
| ### зАДАНИЕ Произошел сбой в работе станции. Компоненты линии повреждены и нуждаются в замене. Заданиесчитаетсязавершённымкогда: - Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simubox. - Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы линии. - Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика». |  |
| ### Максимальное время выполнения задания В2 Модуля В |  |
| ### 60мин |  |

Задача состоит в проведении технического обслуживания конвейерной ленты. (Компонент для технического обслуживания может быть изменен на усмотрение экспертов)