Модуль Д. Сборка пневматической схемы

Задача 1:

Спроектировать в программном обеспечении FludSim Pneumatics электропневматическую схему с заданной последовательностью работы трех цилиндров двухстороннего действия и различных элементов (клапанов).

Примечание:

Маркировка элементов должна проводиться по ISO 1219-2 (2012-09).

1) Вызвать эксперта для проверки правильности работы электропневматической схемы.

2) Сохранить электропневматическую схему под своим именем и вывести на печать.

Подпись Эксперта___________________

Задача 2:

а) После разрешения эксперта собрать электропневматическую последовательную цепь на стенде.

Три цилиндра должны работать последовательно по схеме

A+ B+ C+ A- (С- B-)

Настройка контура:

1. Давление в системе установить 87psi (6 bar).

2. Цилиндр «A» имеет регулировку скорости на входе (дросселирование в поршневой полости).

3. Цилиндр «В» имеет регулировку давления 4 бар. на выдвижение.

4. Цилиндр «C» имеет регулировку скорости на входе (дросселирование в поршневой полости); а также имеет регулировку давления 5 бар. на задвижение.

Контур выполняет один полный цикл, и затем останавливается, активация цикла происходит нажатием электрической кнопки.

Цилиндр «А» выдвигается (с помощью электрической кнопки.)

Цилиндр «А» полностью выдвинулся.

Цилиндр «В» выдвигается.

Цилиндр «В» полностью выдвинулся.

Цилиндр «С» выдвигается.

Цилиндр «С» полностью выдвинулся.

Цилиндр «А» задвигается.

Цилиндр «А» полностью задвинулся.

Цилиндры «С» и «В»  задвигаются.

Цилиндры «С» и «В»  полностью задвинулись.

Схема остановилась.

Подпись эксперта _____________

Задача 3:

Эксперт вносит в собранную работающую схему на стенде две неисправности. Участник обнаруживает неисправности и показывает их эксперту. Затем устраняет неисправности.

Примечание: НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ. Как только неисправности устранены, позовите Эксперта для проверки работы и подписи. Будет только 1 попытка запуска проверки работоспособности схемы.

Подпись эксперта _____________