КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Компетенция: «Промышленная механика и монтаж»

Задание: «Диагностика и виброналадка роторного механизма»

Схема механизма роторного типа с двумя опорами и рабочим колесом:

5

3

2

4

6

1

7

- Рабочее колесо (36 отв.)

- Вал рабочего колеса

- Подшипниковая опора

- Подшипниковая опора

- Муфта

- Электродвигатель (техническая инфо на шильде ЭД)

- Частотный регулятор

Перечень проводимых работ:

- Провести осмотр и предварительную регулировку механизма

- Включить механизм на 15 мин работы. Подаётся Fсети = 50Гц – не изменять!

Ключ блокиратора питания находится у эксперта.

- Провести диагностику и получить заключение об общем состоянии агрегата.

- Определить необходимые работы по виброналадке

- Выполнить работы по виброналадке – точную центровку муфтового соединения

- Выполнить работы по виброналадке – балансировку на месте эксплуатации

- Повторно провести диагностику после выполненных работ по виброналадке (п.3)

- Соблюсти требования техники безопасности при выполнении всех работ.

- Заполнить формуляр в соответствии с тестовым заданием

- Завершить работу быстрее других участников. Время на выполнение ограничено 4 часами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время проведения конкурсного задания, за обращение конкурсанта к Эксперту с уточняющими по заданию вопросами начисляются штрафные баллы!
исключение – не исправные системы для выполнения задания.

Используемые приборные системы и аксессуары:

- Виброанализатор с трехкоординатным проводным датчиком вибрации

- BALTECH SA-4600 — универсальная система для лазерной центровки

- BALTECH TR-0140 (384Х288) – тепловизор с диапазоном –20°С … +350°С

- Магнитная стойка с цифровым индикатором часового типа

- Линейка поверочная

- BALTECH FG-136 - набор щупов, 13 шт, толщина 0,05-1,0 мм, длина 100 мм

- Пластины калиброванные BALTECH-2N (комплект)

- Гаечные ключи

ФОРМУЛЯР КОНКУРСАНТА

ФИО конкурсанта_______________________________________________________

ЗАДАНИЕ №1. Внешний осмотр и предварительные регулировки.

Цель внешнего осмотра – допуск механизма на включение в сеть!

  - При помощи лекальной линейки и щупов провести замеры в вертикальной и горизонтальной плоскости по муфте. Если измеренные начальные значения превысят допустимые значения, провести предварительное выравнивание в горизонтальной плоскости и в вертикальной плоскости при помощи центровочных пластин.

Допуски на предварительное выравнивание.

Излом = ± 0,5 мм/100мм в центре муфты

Смещение = ± 0,5 мм в центре муфты

Измеренные значения и данные после корректировки записать в формуляр:

|  | Начальные значения |  | Значения после выравнивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вертикаль | горизонт | вертикаль | горизонт |
| Смещение |  |  |  |  |
| Излом |  |  |  |  |

  - Проверка вала на биение.

При помощи магнитной стойки и индикатора часового типа провести измерения биения вала, муфты  и рабочего колеса. Заполнить формуляр в нужных строках.

|  | осевое | вертикальное | горизонтальное |
| --- | --- | --- | --- |
| Вал |  |  | Х |
| Полумуфта вала колеса | Х |  | Х |
| Полумуфта вала Эл.двиг | Х |  | Х |
| Рабочее колесо | Х |  |  |

  - Убедиться, что болты крепления электродвигателя затянуты.

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________

ЗАДАНИЕ №2. Прогрев механизма 15 мин (частота F=50гц).

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________

Взять ключ блокиратора у эксперта. Подсоединить питание.
На частотном приводе включить вращение «ПУСК». В дальнейшем использовать только это направление при включении питания.
Выключить через 15 мин. - на частотном приводе нажать «СТОП». Поставить блокиратор.
Далее конкурсант управляет подачей питания, соблюдая требования техники безопасности.

ЗАДАНИЕ №3. Диагностика механизма: термография и вибродиагностика

ЗАДАНИЕ №3. Диагностика механизма: термография и вибродиагностика

Оценить состояние механизма по результатам виброизмерений и термографии.

Выполнить измерение температурного поля (Tmax, °C) выносных подшипниковых опор (1,2), муфтового соединения и подшипников электродвигателя (ЭД1, ЭД2) при помощи тепловизора BALTECH TR-0140. Сохранить термограмму в тепловизоре. Данные записать в формуляр.

Выполнить измерения общего уровня вибрации СКЗ виброскорости (V мм/с) при помощи системы Fixturlaser SMC и трехосевого датчика вибрации на выносных опорах (1,2) и на подшипниках электродвигателя (ЭД1, ЭД2).

Получить автоматическую диагностику состоянии механизма и потребностях в работах. Отчет сохранить в приборе. Данные виброизмерений и заключение записать в формуляр.

Внимание к соблюдению техники безопасности!

ЭД2

1

2

ЭД1

Сделать контрольные измерения.

3.1. Замер вибрации (V мм/с)					     3.2. Замер температуры (Tmax, °C)

Опора 1____________________

Опора 2____________________

Муфта ______________________

ЭДвиг1________ ЭДвиг2_______

Опора 1 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

Опора 2 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

ЭДвиг 1 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

ЭДвиг 2 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

Заключение:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сделать заключение по состоянию механизма

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________

ЗАДАНИЕ № 4. Виброналадка. Точная центровка

При помощи системы лазерной центровки  произвести работу по точной центровке механизма. Сохранить в приборе данные по коррекции «мягкой лапы», по начальным и окончательным значениям несоосности.

Заполнить формуляр согласно проведенной работе.

Внимание к соблюдению техники безопасности!

При проведении работ придерживаться следующих допусков на соосность:

Попадание в допуски

≤0,05 мм             ≤0,05 мм/100мм - отлично

≤0,1 мм                ≤0,08 мм/100мм - приемлемо

>0,1 мм                >0,08 мм/100мм – не приемлемо

4.1. Схема механизма с размерами (мм)			4.2. Коррекция «мягкой лапы»
								(значения после корректировки (мм))

4.3. Начальное значение несоосности		    4.4. Окончательное значение несоосности

мм

мм

мм/100мм

мм/100мм

ровка

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________

ЗАДАНИЕ №5. Виброналадка. Балансировка на месте эксплуатации.

При помощи системы  и одноосевого датчика вибрации провести работы по динамической балансировке механизма на месте эксплуатации.

Балансировка проводится в горизонтальной плоскости по одной плоскости коррекции (рабочее колесо) и одной подшипниковой опоре.

Выбрать подшипниковую опору с максимальным значением вибрации (1 или 2).

Пробные и коррекционные массы устанавливать на рабочее колесо (шаг отверстий 10°)

1

2

Рабочее колесо

Класс точности балансировки 6,3G. 
Использовать следующие границы допусков вибрации (V мм/с)

| Границы допусков (V мм/с) | Заключение |
| --- | --- |
| 0-0,127 | Отлично |
| >0,127-0,508 | Хорошо |
| >0,508-1,016 | Приемлемо с ограничениями |
| >1,016-2,032 | Не приемлемо |

5.1. Провести балансировку механизма. Сохранить отчет по балансировке в приборе.

5.2. Заполнить формуляр согласно проведенной работе.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| V мм/с (начальное) |  |
| Количество установленных коррекционных масс |  |
| Масса коррекционного(ых) груза(ов) |  |
| V мм/с (окончательное) |  |

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________

ЗАДАНИЕ №6. Итоговая диагностика механизма:
                             термография и вибродиагностика

Аналогично п.3 задания провести повторную диагностику.

Оценить состояние механизма по результатам виброизмерений и термографии.

Выполнить измерение температурного поля (Tmax, °C) выносных подшипниковых опор (1,2), муфтового соединения и подшипников электродвигателя (ЭД1, ЭД2) при помощи тепловизора BALTECH TR-0140. Сохранить термограмму в тепловизоре. Данные записать в формуляр.

Выполнить измерения общего уровня вибрации СКЗ виброскорости (V мм/с) при помощи системы Fixturlaser SMC и трехосевого датчика вибрации на выносных опорах (1,2) и на подшипниках электродвигателя (ЭД1, ЭД2).

Получить автоматическую диагностику состоянии механизма и потребностях в работах. Отчет сохранить в приборе. Данные виброизмерений и заключение записать в формуляр.

1

2

ЭД1

ЭД2

Внимание к соблюдению техники безопасности!

Сделать контрольные измерения.

6.1. Замер вибрации (V мм/с)				  	     6.2. Замер температуры (Tmax, °C)

Опора 1____________________

Опора 2____________________

Муфта ______________________

ЭДвиг1________ ЭДвиг1_______

Опора 1 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

Опора 2 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

ЭДвиг 1 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

ЭДвиг 2 Ос(Х)____________РГ(У)_______РВ(Z)________

Заключение:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.3. Сделать заключение по состоянию механизма

6.4. Сделать сравнительные итоговые выводы по результатам п.3.3 и п.6.3

Время подписи_______________

Подпись эксперта_______________