КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Аппаратчик химических технологий»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

| - 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ | - 3 |
| --- | --- |
| - 1.1. Общие сведения о требованиях компетенции | - 3 |
| - 1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции - «Аппаратчик химических технологий» | - 3 |
| - 1.3. Требования к схеме оценки | - 6 |
| - 1.4. Спецификация оценки компетенции | - 7 |
| - 1.5. Конкурсное задание | - 8 |
| - 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания | - 8 |
| - 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив) | - 9 |
| - 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ | - 11 |
| - 2.1. Личный инструмент конкурсанта | - 13 |
| - 2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке | - 14 |
| - 3. ПРИЛОЖЕНИЯ | - 14 |

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ОТ – охрана труда

- АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

- ТК - Требования компетенции

- КПД – Коэффициент полезного действия

- ЕСКД – единая система конструкторской документации

- ЭВМ - Электронная вычислительная машина

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Аппаратчик химических технологий» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, охрана труда, нормативно техническая документация | 35 |
|  | Специалист должен знать и понимать: |  |
|  | - общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; - инструкции и правила промышленной безопасности, требования охраны труда и пожаробезопасности; - порядок составления и правила оформления технологической документации; - правила выполнения чертежа технологической схемы; - ЕСКД, различные виды стандартов, технологических схем, чертежей, инструкций по работе с оборудованием; - Нормативные документы по подготовке оборудования к ремонту и приему его из ремонта; - Правила оформления нормативных документов на проведение различных видов ремонтных работ; - Государственные стандарты, стандарты организации и технические условия на сырье, и готовую продукцию; - Основные типы, конструктивные особенности и принцип работы основного и сопутствующего оборудования для проведения технологического процесса; - Принципы распределения материальных потоков - основные требования к смежным профессиям; - значимость планирования всего рабочего процесса, для выстраивания эффективной работы и распределения рабочего времени; - возможные опасные и вредные факторы производства; - средства защиты от опасных и вредных факторов; - правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; - правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; - основные принципы безопасной работы с химическими веществами, с динамическим оборудованием и с оборудованием, работающим под давлением, высокими/низкими температурами и другими видами опасности; - назначение и принцип действия противоаварийной и противопожарной защиты; - порядок действий при возникновении аварийной ситуации; - характеристики, опасности и вредность применяемых веществ, материалов и выполняемых работ на рабочем месте; |  |
|  | Специалист должен уметь: |  |
|  | - соблюдать требования по охране труда и промышленной безопасности; - соблюдать требования промышленной безопасности при ведении технологического процесса, при проведении различных видов опасных работ; - Читать чертежи; - Читать и составлять технологические схемы с автоматикой управления; - Разрабатывать технические предложения; - Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; - Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов; - Осуществлять обработку и оценку результатов анализов; - контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной, пожарной и экологической безопасности; - подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический режим и остановке; - обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса; - вести технологический процесс и контролировать работу оборудования в соответствии с технологическим регламентом; - получать продукты производства заданного количества и качества; - пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией; - вести отчетно-техническую документацию на установке; - вносить изменения в технологические схемы установок - оформлять документально результаты проводимых отборов; - содержать инструмент и приспособления в порядке; - давать и выполнять четкие инструкции по обслуживанию и эксплуатации оборудования на установке; - обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования; - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты |  |
| 2 | Программное обеспечение и контрольно-измерительные приборы | 31,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: |  |
|  | - назначение, устройство, принцип действия контрольно-измерительных приборов и автоматики; - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики; - систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте; - основы построения автоматизированной системы управления технологическим процессом - специализированные и офисные программы; - графические редакторы |  |
|  | Специалист должен уметь: |  |
|  | - вести технологический режим по показаниям контрольно-измерительных приборов; - следить за показаниями приборов КИП и А; - читать, расшифровывать и фиксировать показания контрольно-измерительных приборов; - переходить (переключать регуляторы) с ручного на автоматический режим управления технологическим процессом и наоборот. |  |
| 3 | Работа на технологическом оборудовании | 33,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: |  |
|  | - Оптимальные условия ведения технологического процесса - Возможность подбора аналогов; - Возможность внесения инноваций в технологический процесс; - Влияние нарушения технологического режима и свойств сырья на качество готовой продукции; - Основные технико-экономические показатели технологического процесса; - Физическое и химическое протекание технологических процессов; - Основное назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов и оборудования; - Основное назначение, принципы использования и хранения сырья и материалов; - Устройство и правила эксплуатации оборудования и приборов; - Конструкцию и назначение аппаратов, насосов и компрессоров, их основные характеристики и параметры работ, правила пуска, эксплуатации и остановки - назначение, устройство, принцип действия обслуживаемого оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; - современные безопасные методы и приемы обслуживания и нормальной эксплуатации оборудования; - методы обнаружения дефектов оборудования; - правила подготовки оборудования к ремонту; - правила приемки оборудования после ремонта |  |
|  | Специалист должен уметь: |  |
|  | - анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации; - анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению; - анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и принимать меры по их устранению; - участвовать в разработке новых технологий, реконструкции производств, инновационных процессах; - проводить экспериментальные работы по отработке режимов и внедрению новых технологических процессов производства; - принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, энергоресурсов и материалов; - проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции; - участвовать в экспертизе и внедрении новых технологических решений; - участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; - производить точные измерения материальных балансов; - контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации; - выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице № 2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 35 |
|  | 2 | 9 |  | 3 | 3,5 | 16 | 31,5 |
|  | 3 |  | 12 | 8 | 9,5 | 4 | 33,5 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 24 | 18 | 20 | 16 | 22 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Составление технологической схемы процесса | В данном критерии оценивается: вычерченная схема технологического процесса с выявленными ошибками в текстовой части описания технологической схемы процесса и на технологической схеме процесса; указание основного оборудования; указание направления движения потоков; обвязка оборудования; корректное расположение оборудования на схеме; связи приборов КИПиА и запорно-регулирующей на технологической схеме процесса; символьное и буквенное обозначение приборов КИПиА и оборудования |
| Б | Проведение газоопасных работ с оформлением наряд-допуска | В данном критерии оцениваются: организация рабочего места; соблюдение правил охраны труда; умение работать в экстремальных условиях по устранению аварийной ситуации; правила по проведению газоопасных работ. |
| В | Работа на лабораторной ректификационной установке | В данном критерии оцениваются: организация рабочего места; соблюдение правил охраны труда; правила отбора проб; навыки по пониманию и знанию процесса ректификации. |
| Г | Работа на лабораторной установке «Автоматика завода по производству минеральных удобрений» | В данном критерии оцениваются: организация рабочего места; соблюдение правил охраны труда; правила работы с оборудованием; определение аварийных режимов и их устранение. |
| Д | Пуск и остановка технологической установки на компьютерном тренажёре | В данном критерии оценивается: определения навыков конкурсанта по ведению технологического процесса; умение работать с системой АСУ ТП. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 (пяти) модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативные модули формируются регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания(инвариант/вариатив)

Модуль А. Составление технологической схемы процесса (Инвариант)

Время на выполнение модуля - 5 часов

Задание: вычертить в графическом редакторе технологическую схему процесса c направлением движения и фазовым состоянием потоков, с расстановкой запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств и контрольно-измерительных приборов, согласно ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии. ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

Выявить и обозначить ошибки в тексте технологической схемы процесса и внести корректировки при вычерчивании схемы в графическом редакторе.

Модуль Б. Работа по установке/снятию заглушек в условиях повышенной загазованности (Инвариант)

Время на выполнение модуля - 1 час 30 минут

Задание: На установке в условиях повышенной загазованности выполнить работы по устранению аварийной ситуации разгерметизированного участка.

Конкурсант должен:

- Надеть защитный костюм и изолирующий противогаз.

- На установке по снятию/установок заглушек в условиях повышенной загазованности выполнить работы по устранению аварийной ситуации разгерметизированного участка.

- Проверить герметичность соединения.

Результатом модуля является:

- Устранение аварийной ситуации разгерметизированного участка.

- Герметичность соединения.

Модуль В. Работа на лабораторной ректификационной установке (Инвариант)

Время на выполнение модуля - 3 часа

Задание: Конкурсанту необходимо выполнить лабораторную работу по получению спирта-ректификата (содержание спирта-ректификата не менее 90%) из спирта-сырца (содержание спирта-сырца не более 40%) на ректификационной установке.

Конкурсант должен:

- Использовать средства индивидуальной защиты (костюм, ботинки, перчатки, очки).

- Осуществить пуск установки и обеспечить оптимальный режим работы установки.

- Произвести расчеты, оформить результаты расчетов в протоколе выполнения модуля.

Результатами модуля являются:

- Получение спирта-ректификата максимально возможной концентрации.

- Оформлен протокол выполнения модуля.

Модуль Г. Работа на лабораторной установке «Автоматика завода по производству минеральных удобрений» (Вариатив)

Время на выполнение модуля - 1 час 30 минут

Задания: Конкурсанту необходимо осуществить пуск установки, определить и устранить аварийные ситуации.

Конкурсант должен:

- Использовать средства индивидуальной защиты (костюм, ботинки, перчатки, очки, наушники).

- Произвести пуск завода.

- Заполнить сменный журнал.

Результатом модуля является:

- Заполнен сменный журнал.

Модуль Д. Пуск и остановка технологической установки на компьютерном тренажёре (Вариатив).

Время на выполнение модуля - 4 часа

Задание: Конкурсанту необходимо выполнить пуск/останов   технологической установки на компьютерном тренажёре с выводом на технологические параметры.

Конкурсант должен:

- Осуществить пуск установки на компьютерном тренажере согласно описанию технологической установки.

- Вывести процесс на технологические параметры.

- Осуществить остановку установки на компьютерном тренажере согласно описанию технологической установки.

Результатами модуля являются:

Пуск, остановка технологической установки на компьютерном тренажере.

Компьютерный тренажер выдает результат пуска и остановки технологической установки с технологическими параметрами

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Для исключения споров, разногласий, решения вопросов, возникающих на конкурсной площадке в подготовительный день Экспертами, подписывается Лист согласования, содержащий перечень нарушений Экспертом во время пребывания на конкурсной площадке.

Наказание Эксперта может заключаться в отстранении от процесса оценки и от любого контакта с Конкурсантами на Конкурсной площадке во время проведения соревнований, а также вычете у Конкурсанта, получившего преимущества, баллов пропорциональных величине приобретенного преимущества в момент совершения Экспертом нарушения. Лист согласования должен быть подписан всеми экспертами на площадке. Положения, вносимые в лист согласования не должны противоречить Концепции чемпионата.

Внештатные ситуации, возникающие в любой другой день чемпионата, оформляются протоколом внештатных ситуаций на общем собрании экспертов. Если в лист согласования вносятся штрафные санкции для участников за нарушение Норм охраны труда, Концепции чемпионата, то участники должны быть ознакомлены с возможными штрафными санкциями до начала соревнований.

Разъяснения по некоторым спорным ситуациям на конкурсной площадке представлены в таблице.

Таблица №5

Разъяснения спорных ситуаций

| Использование носителей внешней памяти, USB устройств, диктофонов и других звукозаписывающих устройств (на планшете, в мобильном телефоне) | Участникам запрещено приносить и использовать все перечисленные устройства. Экспертам запрещено использовать звукозаписывающие устройства |
| --- | --- |
| Использование личных ноутбуков, планшетов, блокнотов, тетрадей, книг, шпаргалок, мобильных устройств | Участникам запрещено приносить и использовать все перечисленные устройства |
| Использование устройств для фото- и видеосъемки | Участникам и Экспертам разрешено использовать устройства для фото- и видеосъемки на рабочей площадке только по завершению соревнований либо только с разрешения ГЭ |
| Пользование нормативной и конкурсной документацией | Участникам и Экспертам запрещается выносить с конкурсной площадки бумажные или цифровые копии документов, относящихся к конкурсному заданию (критерии оценки, бланки оценки, протоколы, инструкции) до момента завершения соревнований либо только с разрешения главного эксперта |
| Сбой в работе оборудования | В случае отказа оборудования или инструментов, предоставленных участнику Организатором конкурса, дополнительное время не будет предоставлено участнику, если Технический эксперт площадки сможет доказать, что технический сбой является ошибкой, неумением или результатом халатности данного участника. |
| Нарушение участниками Норм охраны труда, Регламента чемпионата, пунктов Технического описания, кодекса этики, | Участники, присутствующие на площадке должны неукоснительно соблюдать требования охраны труда. При незначительном нарушении требований данных документов участнику выносится замечание Главным экспертом. В случае грубого нарушения экспертная группа рассматривает отдельно каждый факт, принимает решение о штрафных санкциях для участника в виде отстранения от выполнения модуля, либо вычета баллов за часть выполненного модуля. Решение оформляется протоколом внештатных ситуаций |

Для решения спорных ситуаций, возникающих во время выполнения Конкурсного задания, рекомендуется использовать камеры видеонаблюдения.

Решение о необходимости установки камер видеонаблюдения принимает Главный эксперт чемпионата

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Определенный - нужно привезти оборудование по списку

- Калькулятор

- Линейка

- Карандаш

- Ручка

Конкурсант должен привезти средства индивидуальной защиты:

- Костюм брючный с защитой от общих производственных загрязнений

- Ботинки специальные с металлическим подноском

- Каска

- Наушники

- Защитные очки

- Перчатки х/б стандарт белые с ПВХ Точка

- Защитный костюм Л-1

- Маска

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На время проведения соревнования, конкурсанты сдают главному эксперту все средства связи, беспроводная гарнитура, а также смарт-часы и прочие гаджеты. Все оборудование возвращается конкурсанту по завершению конкурсного дня.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.