КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Токарные работы на станках с ЧПУ»
Категория: основные

Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

___________ г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ»	4

1.3. Требования к схеме оценки	8

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Конкурсное задание	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	15

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	15

2.1. Личный инструмент конкурсанта	16

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	16

3. Приложения	16

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ - конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО - критерии оценки

- ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности

- ЧПУ — числовое программное управление. Область техники, связанная с применением цифровых вычислительных устройств для управления производственными процессами

- ЕСКД - единая система конструкторской документации

- ISO - международная организация по стандартизации

- САПР - система автоматизации проектных работ

- САМ - система автоматизированного производства  (предназначен для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ)

- CAD - система автоматизированного проектирования

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Токарные работы на станках с ЧПУ» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы на станке с ЧПУ | 10% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - охрана труда и техника безопасности на производстве; - принципы бережливого производства - важность эффективных методов работы/коммуникации со специалистами, связанными с обработкой на станках с ЧПУ. |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать нормативно-техническую документацию - применять стандарты охраны труда, техники безопасности, гигиены и принципы бережливого производства; - эффективно использовать информационные технологии; - соблюдать чистоту на рабочем месте в процессе работы и после ее окончания. |  |
| 2 | Чтение чертежей и соответствующей технической документации | 10% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO; - основные термины и определения - типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение; - технические требования, указанные на чертеже. |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать чертежи и технические требования (ЕСКД, ISO стандарты); - находить и определять требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости поверхностей; - определять на чертежах допуски формы и расположения поверхностей (ЕСКД, ISO стандарты). |  |
| 3 | Планирование процесса (выбор технологии) | 10% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - важность правильного планирования времени для выполнения программирования, наладки и обработки детали; - роль и назначение токарных операций на станках с ЧПУ в производстве; - типы инструментов, используемых при обработке на станках с ЧПУ; - методы фиксации и базирования заготовки в зависимости от ее типа; - свойства обрабатываемых материалов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять и использовать различные способы обработки; - оптимально выбирать способы крепления заготовки и базирования ее в станке, соответствующие особенностям обработки; - правильно выбирать режущий инструмент, соответствующий характеристикам обрабатываемого материала и выбранным операциям; - находить и определять параметры резания инструмента, в зависимости от материала, а также типа и последовательности операций обработки; |  |
| 4 | Программирование | 20% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - программирование как реализацию подготовленного технологического процесса; - математику, в частности арифметику, тригонометрию и геометрию; - эффективно использовать программное обеспечение и ресурсы персонального компьютера соответствующее специальности; - G-коды и М-функции (ISO 7 бит); - создание управляющих программ в САПР; |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать лучшие методы обработки согласно техническим требованиям к детали; - создавать управляющую программу обработки детали и корректировать готовую используя G-коды и М-функции; - создавать каркасную геометрию, поверхности и тела по заданному чертежу, с использование САПР (CAD/CAM) - создавать управляющие программы с использование САПР (CAM); - применять технологии формообразования в соответствии с параметрами резания, обрабатываемым материалом, оборудованием и режущим инструментом в процессе создания управляющей программы для станка с ЧПУ. |  |
| 5 | Метрология (измерения и контроль) | 10% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - номенклатуру измерительных инструментов и приборов, и области применения; - основные методы/способы измерения; |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать соответствующее (необходимое и достаточное) средство измерения и правильное его применять; - измерять резьбовые элементы; - фиксировать полученный результат; |  |
| 6 | Наладка и эксплуатация оборудования | 20% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы токарных станков с ЧПУ и используемые на них системы управления (вертикальной и горизонтальной комплектации) – особенности программирования и эксплуатации; - все этапы наладки токарных станков с ЧПУ; - обслуживание станков, обеспечивающее надежность и эффективность работы оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - собрать, загрузить в станок, измерить и сохранить данные режущего инструмента; - способы определения геометрических параметров инструмента ручным способом и в автоматическом режиме; - определить и записать все параметры инструмента, требуемые при обработке на токарном обрабатывающем центре; - способы определения рабочих систем координат станка ручным способом и в автоматическом режиме. |  |
| 7 | Обработка на станке | 20% |
|  | Специалист должен знать и понимать: - последовательность (алгоритм) работы на станке; - этапы контроля детали в процессе изготовления; - виды и применение слесарных инструментов |  |
|  | Специалист должен уметь: - определить и задать различные процессы обработки на токарном станке с ЧПУ; - оптимизировать стратегию обработки; - минимизировать износ режущего инструмента; - запустить процесс обработки; - Выполнить следующие операции обработки: - торцевание; - черновое наружное и внутреннее продольное точение; - сверление отверстий; - чистовое наружное и внутреннее продольное точение; - точение наружных и внутренних канавок; - нарезание наружных и внутренних резьбы резцом; - отрезка деталей; - растачивание кулачков токарного патрона. |  |
|  | Всего | 100 |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 6 |  | 4 | 10 |
|  | 2 | 6 |  | 4 | 10 |
|  | 3 | 6 |  | 4 | 10 |
|  | 4 | 8 |  | 12 | 20 |
|  | 5 |  | 10 |  | 10 |
|  | 6 | 10 |  | 10 | 20 |
|  | 7 | 14 |  | 6 | 20 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 50 | 10 | 40 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Модуль А, Изготовление серии деталей | - Субкритерии «Основные размеры» Проверяются выполненные участником размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,04 мм; - допуск по 7 квалитету; - нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; - выполненные участником поверхности с заданными параметрами шероховатости: свыше Ra 0,4 до Ra 0,8 - Субкритерии «Второстепенные размеры» Проверяются выполненные участником размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,05 мм до 0,10 мм; - допуск от 8 квалитета и выше; - выполненные участником поверхности с заданными параметрами шероховатости: свыше Ra 0,8 до Ra 1,6 - Субкритерий «Выполнение годных деталей» Проверяются выполненые годные детали, согласно условиям: - На детали выполнены все аспекты субриктерия «Основные размеры» - На детали выполнены все аспекты субриктерия «Второстепенные размеры» - Субкритерий «Соответствие чертежу» Проверяется наличие на деталях элементов согласно чертежу: - Наличие в визуально верном положении «основных» элементов (канавка, резьба, цилиндрическая/коническая поверхность, фрезеровка и т.д.) - Наличие в визуально верном положении «второстепенных» элементов (фаска, скругление и т.д.) - Субкритерий «Штрафы» Проверяется использование подсказок и ошибки, совершенные во время выступления. |
| Б | Модуль Б, Измерение детали | Проверяется правильность измерения контрольных деталей. |
| В | Модуль В, Изготовление детали (ей) | - Субкритерии «Основные размеры» Проверяются выполненные участником размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,04 мм; - допуск по 7 квалитету; - нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; - выполненные участником поверхности с заданными параметрами шероховатости: свыше Ra 0,4 до Ra 0,8 - Субкритерии «Второстепенные размеры» Проверяются выполненные участником размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,05 мм до 0,10 мм; - допуск от 8 квалитета и выше; - выполненные участником поверхности с заданными параметрами шероховатости: свыше Ra 0,8 до Ra 1,6 - Субкритерий «Выполнение годных деталей» Проверяются выполненые годные детали, согласно условиям: - На детали выполнены все аспекты субриктерия «Основные размеры» - На детали выполнены все аспекты субриктерия «Второстепенные размеры» - Субкритерий «Соответствие чертежу» Проверяется наличие на деталях элементов согласно чертежу: - Наличие в визуально верном положении «основных» элементов (канавка, резьба, цилиндрическая/коническая поверхность, фрезеровка и т.д.) - Наличие в визуально верном положении «второстепенных» элементов (фаска, скругление и т.д.) - Субкритерий «Штрафы» Проверяется использование подсказок и ошибки, совершенные во время выступления. |

1.5. Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8.5 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дней

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из трех модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – два модуля, и вариативную часть – один модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Задание модуля из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если модуль вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наладка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом | Подготовка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом и технологической оснастки к изготовлению сложных деталей типа тел вращения | ПС: 40.026; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А - Организация работы на станке с ЧПУ | Константа | 6 |
| Изготовление сложных деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом | Контроль параметров сложной детали типа тела вращения с точностью размеров до 7-го квалитета, изготовленной на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.222; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А - Чтение чертежей и соответствующей технической документации | Константа | 6 |
| Разработка технологий и управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3- координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | Проектирование технологических операций изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | ПС: 40.013; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А -Планирование процесса (выбор технологии) | Константа | 6 |
| Разработка технологий и управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3- координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | Разработка и контроль управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | ПС: 40.013; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А - Программирование | Константа | 8 |
| Наладка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом | Изготовление пробной сложной детали типа тела вращения на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.026; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А - Наладка и эксплуатация оборудования | Константа | 10 |
| Изготовление сложных деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом | Обработка заготовки сложной детали типа тела вращения с точностью размеров до 7-го квалитета на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.222; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль А - Обработка на станке | Константа | 14 |
| Наладка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом | Контроль пробной сложной детали типа тела вращения с точностью размеров до 7-го квалитета, изготовленной на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.026; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль Б - Метрология (измерения и контроль) | Константа | 10 |
| Наладка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом | Подготовка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом и технологической оснастки к изготовлению сложных деталей типа тел вращения | ПС: 40.026; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В - Организация работы на станке с ЧПУ | Вариатив | 4 |
| Изготовление сложных деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом | Контроль параметров сложной детали типа тела вращения с точностью размеров до 7-го квалитета, изготовленной на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.222; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В - Чтение чертежей и соответствующей технической документации | Вариатив | 4 |
| Разработка технологий и управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3- координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | Проектирование технологических операций изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | ПС: 40.013; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В -Планирование процесса (выбор технологии) | Вариатив | 4 |
| Разработка технологий и управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3- координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | Разработка и контроль управляющих программ для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью | ПС: 40.013; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В - Программирование | Вариатив | 12 |
| Наладка токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом | Изготовление пробной сложной детали типа тела вращения на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.026; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В - Наладка и эксплуатация оборудования | Вариатив | 10 |
| Изготовление сложных деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом | Обработка заготовки сложной детали типа тела вращения с точностью размеров до 7-го квалитета на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом | ПС: 40.222; ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Модуль В - Обработка на станке | Вариатив | 6 |
|  |  |  |  |  | 100 |

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (Приложение № 2)

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А – (инвариант).  (Изготовление детали согласно чертежу)

Время на выполнение модуля 4 часа.

Задание: изготовить серию деталей за отведенное время на Токарном станке с ЧПУ, согласно выданного чертежа из материал Д16Т.

Модуль Б – (инвариант). (Измерение размеров детали, указанных на чертеже)

Время на выполнение модуля 0,5ч.

Задание: провести измерение действительных размеров, на детали измерительным инструментом, за отведенное время.

Модуль В – (вариатив).  Изготовление детали/серии деталей и проч. Исходя из потребностей региона и работодателя согласно чертежу.

Время на выполнение модуля 4 часа.

Задание: Рекомендуется подобрать актуальное задание исходя из потребностей производства в регионе. Это может быть деталь или серия деталей с предприятия или обработка деталей в сборе, или обработка деталей из отливок. Рекомендованный материалы Д16Т, Сталь 45, Сталь 95Х18 и др.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

К каждому чемпионату готовится регламент компетенции, в котором описаны все специфические правила на чемпионате. В данном регламенте описаны основные аспекты проведения чемпионата, запреты, требования к работе экспертов, а также правила измерений для последующей оценки конкурсантов.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Личный инструмент курсанта является определенным, команда должна привезти его собой. Он состоит из мерительного и слесарного инструмента, а также спецодежды описанной в правилах техники безопасности. Все позиции личного инструмента Участника прописаны в Инфраструктурном Листе.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

В компетенции запрещено использование инструмента, который даёт преимущество в следующих параметрах работы:

- увеличение скорости сборки инструмента;

- инструмент, который не описан в Инфраструктурном Листе или инструмент, имеющий отличающиеся технические характеристики;

- запрещено использовать шуруповёрт.

3. Приложения

1. Приложение №1 Описание компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

2. Приложение №2 Инструкция по заполнению матрицы компетенции.

3. Приложение №3 Матрица конкурсного задания

4. Приложение №4 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

5. Приложение №5 Чертежи КЗ

6. Приложение №6 Правила проведения чемпионата

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.